电力线编辑程序PowerLine

快速使用指南

- 点击“PowerLine.exe”执行文件打开程序，如下图：

- 点击“文件”主菜单下的“导入原始数据”子菜单，或点击工具条上的  按钮导入电力测量的原始数据文件，如下图：

- 在某一行的列表项上双击，如果该项可以被编辑则可直接进行编辑，特别地，对于点名的修改，原点名会自动在“旧点名”列标出，便于区分点名是否被修改过，但只保留第一次修改时的点名，另外，部分列表项可能只能进行下拉选择，如下图所示：

- 按住Ctrl或Shift键可以对列表数据进行多选，对于选中的列表项如果点击某一行点名前面的复选框，可对所有选中的列表批量进行勾选和不勾选操作。对于勾选的列表项点击工具条上的  按钮可以批量删除勾选的数据行，如下图所示：

- 点击“视图”主菜单下的“显示所有点”子菜单可以在列表和图形中显示所有测量的电力线点，选“仅显示J桩”或“仅显示Z桩”则只能显示J桩或Z桩点。

- 点击“列表”主菜单下的“插入一行”子菜单会在当前选中的列表行下面插入一行新的数据。

- 点击“列表”主菜单下的“上移一行”子菜单，或点击工具条上的  按钮可将当前选中的列表行上移一行，注意：仅在显示所有点的模式下才可以进行该操作。

- 点击“列表”主菜单下的“下移一行”子菜单，或点击工具条上的  按钮可将当前选中的列表行下移一行，注意：仅在显示所有点的模式下才可以进行该操作。

- 点击“列表”主菜单下的“移到首行”子菜单，可将当前选中的列表行移动到列表的首行，注意：仅在显示所有点的模式下才可以进行该操作。

- 点击“列表”主菜单下的“移到末行”子菜单，可将当前选中的列表行移动到列表的末行，注意：仅在显示所有点的模式下才可以进行该操作。

- 在对电力线起点或终点进行编辑时，如果当前编辑的点属于勾选状态，则所有处于勾选状态的电力线点会批量设置为当前编辑的电力线的起点或终点。选中某一电力线点后点击“列表”主菜单下的“勾选点电力线为所选点”子菜单，则所有当前处于勾选状态的点的电力线起点和终点设置为当前选中的电力线点的起点和终点，如下图所示：

- 上述对列表的操作除可以通过主菜单“列表”下的子菜单外还可以在列表上右键通过右键菜单进行访问，功能和菜单操作相同，如下图所示：

- 点击“列表”主菜单下的“电力线编辑”子菜单，或点击工具条上的  按钮弹出电力线编辑对话框，可以对当前电力线点的起点和终点进行点名的批量修改，如下图：

双击“新点名”项可以从下拉框中选择要替换的电力线起点或终点点名，选择完毕点击“确认”按钮批量修改列表中的电力线起点和终点点名。

- 点击“列表”主菜单下的“电力线选择”子菜单，或点击工具条上的  按钮弹出电力线选择对话框，可以对当前电力线点中的J桩进行筛选，选择适当的J桩作为电力线点，并可以对电力线点的顺序进行调整，另外，电力线的里程会按照电力线点的先后进行计算，该里程值也可以人工进行修改，如下图：

点击某一电力线点并点击“上移”或“下移”按钮可以调整电力的顺序。通过Ctrl或Shift键可以批量选择多个电力线点，点击“删除点”按钮批量删除这些电力线点。设置完毕点击“确认”按钮，图形中会依次绘制这些电力线。

- 点击“列表”主菜单下的“电力数据计算”子菜单，或点击工具条上的  按钮可对当前列表中的电力线点重新计算累距和离中等数据。

- 对列表中的累距和离中进行编辑后，程序自动计算出当前测量点的坐标数据。

- 点击“列表”主菜单下的“自动选择电力线”子菜单，或点击工具条上的  按钮可以将当前列表中未设置电力线的点自动按照最近距离的原则设置电力线的起点和终点。

- 点击“文件”主菜单下的“文件合并”子菜单弹出如下对话框，可以将两个电力线测量数据文件合并为一个数据文件。

分别点击第一个和第二个文件中的  按钮选择两个不同的电力线测量数据文件，点击“合并”按钮将其合并为一个数据文件。

- 点击“视图”主菜单下的“全显视图”子菜单，或点击工具条上的  按钮，或在视图上双击鼠标右键可以全部显示所有的电力线点。

- 在视图上滚动鼠标滚轮可以对视图进行缩放显示，按住鼠标左键在视图上拖动可以平移视图。

- 按住Ctrl键并在视图中左键双击某一个电力线点可以删除该电力线点，按住Ctrl键同时在视图上点击设置起点，并按住鼠标左键拖动，可以批量拉窗删除窗口内的点，此时如果Ctrl键处于按住状态，释放鼠标左键，则窗口内的所有点将删除，如果Ctrl键处于释放状态则是福鼠标左键不删除窗口内的点。

- 在视图中左键双击某个点列表中会选中该点，并且列表会自动滚动到当前点处于可见状态，对于选中的点视图点名将会变大显示，以区别于未选中的点；

- 点击“视图”主菜单下的点类型子菜单可以在列表和视图中对显示的点按照J桩、Z桩或所有的点进行筛选显示，如下图：

- 点击“文件”主菜单下的“导出计算数据”子菜单，或点击工具条上的  按钮导出当前列表中的电力测量数据，如下图所示：

选择不同的数据类型并输入文件名后，点击“保存”按钮输出电力测量数据。

- 点击“帮助”主菜单下的“关于PowerLine”子菜单，或点击工具条上的  按钮显示当前软件的版本号等信息，如下图所示：